German documentation. English text in scc_eng.doc

!!

!! NET/NOS steht fuer ka9q NET oder ka9q NOS und seinen

!! Derivaten (WAMPES, NETCHL, JNOS, etc...)

!!

!!

!! (Fehler-) Berichte zu dieser Version (sccdrv14a.dl1bke)

!! bitte zuerst an mich, die habe ich naemlich verbrochen.

!!

!! Uebrigens:

!!

!! Dieser Treiber funktioniert bei mir mit

!!

!! - einer BayCom USCC bei 1200 baud

!! - einem 386/20 und einem 486SX

!! - WAMPES als Software

!!

!! Berichte ueber andere Konfigurationen sind immer willkommen!

!!

!!

!! vy 73 de Joerg DL1BKE @ DK0MWX.DEU.EU oder dl1bke@db0pra.ampr.org (smtp)

!!                dl1bke@Melaten.IHF.RWTH-Aachen.DE

0. Installation

===============

Da Sie diesen Text lesen, haben Sie das Archiv ja schon erfolgreich

ausgepackt :-). Passen Sie scc_config.h an ihre Verhaeltnisse an.

Starten Sie SCC-Install anschliessend. Wenn die Patches

fehlschlagen lesen Sie bitte das Kapitel 2.

1. Initialisierung

==================

Zwei Schritte sind notwendig:

1. Setzen der Hardware-Parameter des Treibers im Kernel

2. Zuweisung jedes Kanals im NET/NOS

Die Hardwareparameter sind fuer die Initialisierung der SCCs und

des Interrupt-Treibers notwendig. Hierbei werden auch die

Adressen der Chips berechnet. NET oder NOS haben keinen Zugriff

auf diese Parameter!

1.1 Setzen der Hardware-Parameter

=================================

Dies geschieht durch Aenderung der #defines in

/linux/drivers/char/scc_config.h:

(Kommentare uebersetzt!)

################################################################################################

# Fuer die PA0HZP OptoSCC Karte z.B.

#

/* SCC hardware parameters */

#define NCHIPS	2		/* Anzahl der 8530 */

#define IOBASE	0x150    	/* Basisadresse des ersten Chips */

#define SPACE	4		/* Offset zur Basisadresse des naechsten Chips */

#define AOFF	2		/* Offset von der Basisadresse zum Control-Register Port A */

#define BOFF	0		/* Offset zum Control-Register Port B */

#define DOFF	1		/* Offset vom Control- zum Datenregister */

#define INTACK	0x168      	/* INTACK Portadresse fuer vektorisierte Interrupts (0 fuer Polling) */

#define IVEC	9		/* Interrupt Nummer (Achtung: IRQ2 (PC-Bus) = IRQ9 (Interrupt Controller) */

#define CLK	4915200		/* Taktfrequenz des 8530 */

#define PCLK	1		/* an PCLK oder an RTxC? */

#define HWTYPE	HWSCC		/* Wahl des Kartentyps */

#define HWPARAM 0		/* evtl. Parameter fuer versch. Kartentypen */

/* entsprechenden Eintrag auf 1 setzen, wenn der Kanal einen Vollduplex-Teiler hat) */

/*		  Kanal  A  B	      Chip	*/

/*			======      ========   	*/

int SCC_Fulldup[8] =	{1, 1,  /* ...eins...	*/

1, 1,  /* ...zwei...	*/

1, 1,  /* ...drei...	*/

1, 1}; /* ...vier...	*/

/* Auf 1 setzen, wenn das Modem einen eigenen Takt liefert */

/*		  Kanal  A  B	      Chip	*/

/*			======      ========   	*/

int SCC_Extclk[8] =	{0, 0,	/* ...eins...	*/

0, 0,  /* ...zwei...	*/

0, 0,  /* ...drei...	*/

0, 0};	/* ...vier...	*/

/* Auf 1 setzen, wenn das Modem NRZ statt NRZI verwendet */

/*              Channel  A  B         Chip      */

/*                      ======      =========   */

int SCC_NRZ[8] =        {0, 0,  /* ...one...    */

0, 0,  /* ...two...    */

0, 0,  /* ...three...  */

0, 0}; /* ...four...   */

/* Auf 1 setzen, wenn ESCC-Chips bestueckt sind (8580/85180/85280) */

/*		  Kanal  A  B	      Chip	*/

/*			======      ========   	*/

int SCC_Enhanced[8] =	{0, 0,	/* ...eins...	*/

0, 0,  /* ...zwei...	*/

0, 0,  /* ...drei...	*/

0, 0};	/* ...vier...	*/

/* SCC Treiber Parameter */

#define MAXSCC		4	/* Maximale Zahl der unterstuetzten SCC-Chips */

#define BUFSIZE		1024	/* Puffergroesse (nicht dran drehen...) */

#define TPS             25  	/* scc_timer Ticks/Sekunde */

/*********** END OF CONFIGURATION PARAMETERS ********************************************/

Hier mal mit den Original-Kommentaren:

################################################################################################

# Fuer die Baycom (U)SCC Karte z.B.:

#

/* SCC hardware parameters */

#define NCHIPS	2		/* number of chips */

#define IOBASE	0x300    	/* base of first chip */

#define SPACE	2		/* spacing between chips */

#define AOFF	4		/* offset to channel A ctrl */

#define BOFF	5		/* offset to channel B ctrl */

#define DOFF	-4		/* offset from ctrl to data */

#define INTACK	0      		/* INTACK ioport or 0 for no INTACK */

#define IVEC	7		/* interrupt vector number */

#define CLK	4915200		/* clock frequency */

#define PCLK	1		/* PCLK or RTxC for clock */

#define HWTYPE	HWBAYCOM	/* selection of special hardware types (see list above) */

#define HWPARAM 0		/* extra parameter for special hardware */

/* set to one if your card has an fullduplex divider */

/*		Channel  A  B	      Chip	*/

/*			======      ========   	*/

int SCC_Fulldup[8] =	{0, 0,  /* ...one...	*/

0, 0,  /* ...two...	*/

0, 0,  /* ...three...	*/

0, 0}; /* ...four...	*/

/* set to '1' if your modem uses NRZ instead of NRZI coding */

/*              Channel  A  B         Chip      */

/*                      ======      =========   */

int SCC_NRZ[8] =        {0, 0,  /* ...one...    */

0, 1,  /* ...two...    */

0, 0,  /* ...three...  */

0, 0}; /* ...four...   */

/* set to one if your modem supports external clocking */

int SCC_Extclk[8] =	{0, 0,	/* ...one...	*/

1, 0,  /* ...two...	*/

0, 0,  /* ...three...	*/

0, 0};	/* ...four...	*/

/* SCC driver parameters */

#define BUFSIZE	1024		/* minimal pre-allocated memory per buffer */

#define MAXSCC		4	/* maximal number of SCC chips supported */

#define TPS             25  	/* scc_timer ticks per second */

Nach dem Aendern der Parameter muss der Kernel neu kompiliert werden

(siehe /linux/README).

ACHTUNG: Nicht vergessen param.c neu zu kompilieren, wenn Sie TPS

geaendert haben!

Die Kanalnummern reichen von 0 bis (2 * NCHIPS) - 1, wobei NCHIPS

die Anzahl der SCC-Chips ist.

Die SCC-Chips bekommen in der Regel einen Takt von 4.9152 MHz. Falls

bei Ihrer Karte gerade nicht: In der Konfiguration aendern. (Der

Quarz der USCC schwingt auf 9.8304 MHz, die Frequenz wird aber noch

durch zwei geteilt, d.h. an der SCC liegen 4.9152 MHz an)

Die Groesse des Empfangspuffers ist normalerweise 1024. Zeigt

der Aufruf von Param in der Spalte "Space" eine Zahl ungleich

0, sollte BUFSIZE erhoeht werden. Dieser Wert gibt die Groesse

eines Pufferblocks fuer den Empfangspuffer an. Ist er zu

klein, muessen neue Bloecke angefordert werden (was Zeit kostet

und in der Regel zu Empfangsfehlern fuehrt), ist er zu gross,

wird Speicherplatz verschenkt.

Der Typ der SCC-Karte kann mit folgenden HWTYPE-Werten festgelegt

werden:

SCC Typ                  Wert

------------------------------

PA0HZP SCC card          HWSCC

EAGLE card               HWEAGLE

PC100 card               HWPC100

PRIMUS-PC (DG9BL) card   HWPRIMUS

DRSI PC*Packet card      HWDRSI

BayCom (U)SCC card       HWBAYCOM

1.2. "Attach" Kommando

======================

Nachdem Start von Linux wird der SCC-Treiber initialisiert. Um

ihn nutzen zu koennen, muss er NET/NOS bekannt gemacht werden. Dies

passiert mit dem "attach"-Kommando. Der SCC Treiber emuliert

einen KISS-TNC mit dem Unterschied, dass die angegebene Baudrate

die Baudrate auf der HF-Strecke ist.

Beispiel WAMPES:

#############################################################################################

# Wampes device attach

# NOTE: Interfacename and the device must be the same!!

# Usage: attach asy 0 0 slip|vjslip|ax25ui|ax25i|nrs|kissui <label> 0 <mtu> <speed> [ip_addr]

#

attach asy 0 0 kissui sc1 256 256 1200    # Attach SCC channel 1 in 1200 baud

attach asy 0 0 kissui sc2 256 256 1200    # Attach SCC channel 2 in 1200 baud

attach asy 0 0 kissui sc3 256 256 38400   # Attach SCC channel 3 in 38400 baud

attach asy 0 0 kissui sc4 256 256 4800    # Attach SCC channel 4 in 4800 baud

#                ^

#                 fuer WAMPES 921229: ax25

#

naehere Erklaerung siehe Dokumentation zu NETCHL oder GNOS...

Beispiel JNOS:

############################################

# JNOS device attach

#

#attach asy sc1 0 ax25 sc1 256 256 1200

#attach asy sc2 0 ax25 sc2 256 256 1200

#attach asy sc3 0 ax25 sc3 256 256 300

#attach asy sc4 0 ax25 sc4 256 256 4800

#

#

Es ist also AX.25 ohne TNC moeglich. Lediglich ein MODEM wird

gebraucht, wobei auf der BayCom USCC schon drei auf der Platine

sind.

Fuer Vollduplexbetrieb ist uebrigens ein externer Teiler noetig,

der den Takt des Baudratengenerators TRxC halbiert

und an RTxC des selben Kanals legt. Dieser Teiler ist fuer

normalen (CSMA) Betrieb nicht noetig, reduziert dort allerdings

das Interrupt-Aufkommen etwas. (Die USCC hat diesen Teiler nicht,

die PA0HZP Karte hat ihn in der Regel bestueckt, was einer von zwei

Gruenden ist, warum der PE1CHL-Treiber mit der USCC so ohne

weiteres nicht zusammenarbeitet. Der andere Grund ist die

Freischaltung des CTS-Interrupts, welcher zu einem Totalabsturz

des Rechners fuehrt).

1.3 Param.c

===========

SCC Parameter:

--------------

Die KISS-Parameter koennen genauso veraendert werden wie bei

einem normalen KISS-TNC, und zwar durch Verwendung des

"param"-Befehls in NET/NOS. Es gibt noch die Moeglichkeit,

die Parameter ueber das Programm Param von aussen zu setzen

(mehr UN*X like)

Syntax des param-Kommandos in NET/NOS:

param <iface> <paramname> <value>

Syntax des Programms Param:

param /dev/<iface> <paramname> <value>

wobei

<iface>		den SCC-Port bezeichnet sc1, sc2, ...

<paramname>	einen der Namen, die unten aufgefuehrt sind

<value>		Wert des Parameters

Folgende Parameter sind veraenderlich:

Parameter	Wert

---------------------

speed       	1200

txdelay     	36

persist     	128

slot        	16

tail		8

fulldup		0

wait		48

maxkey		7

min		3

idle		30

group		193

txoff		0

---------------------

Die Paramter haben folgende Bedeutung:

txdelay:

Die Verzoegerung (in 10ms) von Tastung der PTT bis zur

Aussendung des ersten Bytes. Wird 0 angegeben, wartet der

Treiber auf ein CTS vom MODEM --- allerdings nicht

bei der BayCom USCC --- das setzt natuerlich einen Timer

auf dem MODEM voraus, der die Verzoegerung erzeugt.

Ein normaler Wert ist 30-36

persist:

Der Treiber generiert, sobald der Kanal frei ist, vor jeder

Aussendung eine Zufallszahl zwischen 0 und 255 und

vergleicht diese mit der Persistance. Ist die Zufallszahl

kleiner, wird die PTT getastet. Ein guter Persistance-Wert

liegt zwischen 40 und 60 bei maessigem Betrieb, oder sogar

niedriger. Bei DAMA-Betrieb sollte dieser Parameter auf

255 stehen.

slot:

Ist der Zufallswert groesser als persist, wartet der Treiber

die Slottime ab, prueft dann wieder DCD und bildet einen

neuen Zufallswert...

Dieser Parameter wird auch in 10ms angegeben, ein

guter wert liegt zwischen 20 und 30. Dieser Parameter darf

n i e  Null werden.

tail:

Dies ist die Verzoegerung (in 10ms), mit der die PTT nach dem

letzten Datenbyte noch getastet bleibt. Dies ist notwendig,

weil ja noch der CRC und ein Flag gesendet werden muessen.

Der Wert haengt von der Baudrate und der Abfallverzoegerung

des des Tranceivers ab. Der Standardwert in der Tabelle

ist fuer 1200 baud brauchbar.

full:

Damit kann man die Auswertung der DCD umschalten. Fuer

echten Vollduplex-Betrieb kann dieser Parameter auf eins oder

zwei stehen, sonst immer auf Null (auch auf sog.

"Duplex"-Digis!)

Die Werte bedeuten:

0:   CSMA-Betrieb (normal)

1:   DCD wird nicht ausgewertet, der Sender wird nach dem

letzten Frame wieder abgeschaltet

2:   wie 1, nur dass der Sender getastet wird, bis Idle

abgelaufen ist

wait:

Wartezeit, nach der ein neu in die Sendeliste eingehaengtes

Frame gesendet wird (in 10ms), damit evtl. unmittelbar

folgende Frames im gleichen Durchgang gesendet werden

koennen. Darf nicht 0 werden.

min: Wenn Maxkeyup (s.u.) abgelaufen ist, ist dies die Zeit

(in s), die mindestens bis zu einem neuen Sendeversuch

gewartet wird. Darf nicht 0 werden.

maxkey:

Maxkeyup ist die Zeit, die der Sender maximal getastet ist

(in s). Verwendung als "watchdog" um beim Absturz des

SCC-Chips den Uebertragungskanal nicht zu lange zu

blockieren. Darf nie 0 werden.

idle:

Dieser Parameter bestimmt die maximale Leerlaufzeit im

Vollduplex-Modus 2. Danach wird der Sender abgschaltet.

Ist dieser Parameter 0, entspricht dies fulldup=1.

Im CSMA-Betrieb (sog. "Halbduplex") wird aus Idle

und der Slottime der Maxdefer-Wert nach der Formel

TPS * Idle / Slottime berechnet.

maxdefer:

Maxdefer wird nach Ablauf von Wait bzw. Slottime um eins

verringert, wenn DCD aktiv ist oder der P-Persistence-Test

fehlschl�gt. Ist der Wert null erreicht, wird die PTT

sofort getastet.

txoff:

Damit laesst sich die PTT abschalten :-)

group:

Dies ist fuer mehrere Baudraten auf einer Frequenz nuetzlich,

es laessen sich die Aussendungen der einzelnen Ports gegenseitig

verriegeln. Moeglich ist dies uebrigens nur im CSMA-Betrieb...

Die Erklaerung ist etwas kompliziert:

Der Parameter ist ein Byte. Es setzt sich wie folgt zusammen:

mgg sei eine eine Oktal-Zahl. Dann sind die letzten beiden

Stellen ("gg") die Gruppen-Nummer, die erste Stelle (m) ergibt

die Sendeerlaubnis fuer diesen Port. Hierzu wird der Zustand

der Ports mit der gleichen Gruppen-Nummer herangezogen.

m = 0: Zugriff auf die Frequenz unbeschraenkt

m = 1: Zugriff nur wenn kein DCD auf einem der anderen Ports

dieser Gruppe.

m = 2: Zugriff nur wenn kein anderer Port dieser Gruppe sendet

m = 3: Zugriff nur wenn keiner DCD meldet und auch keiner

sendet in dieser Gruppe

Beispiele:

param sc1 group 301 -- sc1 ist in Gruppe 1 und sendet nur,

wenn sc2 nichts empfaengt und auch

nicht sendet

param sc2 group 101 -- sc2 ist auch in Gruppe 1 und sendet

solange sc1 nichts empfaengt, "doppelt"

aber evtl. mit der Aussendung von sc1

param sc3 group 211 -- sc3 sendet, wenn sc4 nicht sendet,

kuemmert sich aber nicht um DCD von sc4

param sc4 group 011 -- sc4 sendet unabhaengig von sc3

param sc5 group 000 -- sc5 sendet unabhaengig von anderen

SCC Status:

===========

Ruft man das Programm /usr/bin/param mit

param /dev/sc1

auf, wird der Status des SCC-Treibers fuer diesen Port angezeigt:

Status:

HDLC                     Z8530               Interrupts

--------------------------------------------------------------

Sent       :       5     Space   :     0     RxInts :   366465

Received   :    3610     RxOver  :     0     TxInts :       88

RxErrors   :    5351     TxOver  :     0     ExInts :    35855

KissErrors :       0                         SpInts :     5731

Tx State   :    idle

...bedeutet:

Sent 	   = Anzahl der gesendeten Frames

Received   = Anzahl der empfangenen Frames

RxErrors   = Anzahl der Empfangsfehler (CRC, ABORT)

KissErrors = Anzahl fehlerhaft an den Treiber gesendeter KISS-Frames

Space      = Anzahl der nachtraeglich angeforderten Empfangspuffer

Rxover	   = Anzahl der Empfangsueberlaeufe

Txover	   = Anzahl der Sender-Unterlaeufe

Rxints	   = Anzahl der Empfangsinterrupts

Txints	   = Anzahl der Senderinterrupts

Exints	   = Anzahl der Externer-Status-Ints (ABORT, CTS, DCD)

Spints	   = Anzahl der "special condition" Interrupts (Frame-Ende,

Rx-Ueberlauf)

TxState    = Status der Tx-Sendeschleife:

idle    - Schleife leer

defer   - warte Wait oder Slottime ab

keyup   - PTT getastet

keywait - warte TxDelay ab

tail    - warte Tailtime ab

active  - daten werden gesendet

flush   - dito

?       - darf nicht erscheinen

Ueber/Unterlaeufe duerfen nicht auftreten. Ist dies doch der Fall,

dann ist der Computer fuer die Anzahl der Ports zu langsam...

Bei Space-Fehlern ist wie oben beschrieben die scc.h aendern.

2. Probleme

===========

Hier wird am Programmcode anderer Leute herumgefummelt, so dass es

von einem Patchlevel zum naechsten Probleme geben kann (und in

der Regel auch tut). Anpassungen an andere Linux-Versionen sind

aber relativ einfach. Wenn die Patches nicht funktionieren, versuche

es mal so:

2.1 /linux/drivers/char/Makefile

================================

Nimm "scc.o" in die Definition von OBJS, und "scc.c" in die von SRCS auf.

2.2 /linux/driver/char/tty_io.c

===============================

In tty_init() fuege hinzu:

kmem_start=scc_init(kmem_start);

in der Zeile ueber dem "return kmem_start".

2.3 /linux/include/char/tty_driver.h

====================================

Fuege die Zeile

#define TTY_DRIVER_TYPE_SCC	0x0005

ein

2.4 Kernel-Versionen neuer als 1.1.18

=====================================

Es ist nicht auszuschliessen, da� die Komponente "num" der

tty_driver-Struktur in neueren Kernel-Versionen ausgewertet wird.

Sollte sich der "serial"-Treiber beim Zugriff auf SCC-Devices

beschweren, mu� in serial.c die Definition f�r die HUB6-Karte

(Nummern 32-37, entsprechen Minor-Nummern 92-97) entfernt werden.

Diese Karte vertr�gt sich sowieso nicht mit der BayCom USCC,

und die BOCA-Karte nicht mit dem PA0HZP-Modem...

2.5 Andere Probleme

===================

Bei Tx-Problemen mit der BayCom USCC bitte ueberpruefen, von

welchem Hersteller die SCC-Chips kommen. SGS Chips haben ein

etwas anderes Timing. Versuche es dann mit Zilog-Typen.

Die Kernel-Versionen der Reihe 1.1.* zeigen zum Teil ein etwas

seltsames Verhalten. So ist es m�glich, da� beim ersten

Schreibbefehl auf ein SCC-Device der Kernel einen

"tried to free NULL pointer" meldet und die aufrufende Task

"abschie�t". Dies tritt nur direkt und einmalig nach dem Booten

auf und scheint ein Kernel-Bug zu sein (zumindest wird scc_write()

erst garnicht aufgerufen). Ich m�chte noch einmal daran erinnern,

da� die Kernel-Versionen der Reihe 1.1.* Alpha-Versionen sind.

Benutzung auf eigene Gefahr. Die 1.0.*-Versionen sollten solche

Effekte nicht zeigen!

Mir liegen Informationen vor, da� der Treiber auch mit der

BayCom USCC Karte bei 9600 baud funktioniert. Ich kann das

hier leider nicht nachpr�fen.

Text: pe1nnz et al.

(freie) Uebersetzung, Kapitel 2 und Tippfehler: dl1bke

Der Linux-SCC-Treiber basiert auf dem PE1CHL-SCC-Treiber fuer NET

(c) pe1chl Rob E. Janssen und andere. Portierung fuer Linux von

pe1nnz.

--

vy 73 de Joerg dl1bke/a	ampr-net: dl1bke@db0pra.ampr.org

AX-25   : DL1BKE @ DB0ACH.#NRW.DEU.EU

Internet: dl1bke@Melaten.IHF.RWTH-Aachen.DE