FlexNet-Treiberdokumentation    6PACK.EXE         (C)1995 G. Jost DK7WJ

Stand: 10/95

Ident: 6PACK

Treiber f�r Ansteuerung von TNC2 mit 6PACK-Eprom

Dieser Treiber erlaubt es, mit gewohnt pr�zisem Timing auch TNC2 mit

PC/FlexNet zu betreiben. KISS ist dazu ungeeignet, da die Kopplung an

die HF-Schnittstelle viel zu lose ist.

Man mu� also das beigelegte 6PACK.BIN in ein Eprom brennen und installieren.

16550-Unterst�tzung (FIFO) ist implementiert.

COM1-4 k�nnen direkt beim Treiberaufruf angegeben werden, andere Portadressen

oder IRQ-Nummern sind optional. Angabe von Adresse und Interrupt entweder

dezimal oder mit vorangestelltem '0x' hexadezimal.

Achtung, Infos zur Baudrate: Die COM-Schnittstelle mu� mindestens mit der

doppelten Baudrate wie die HF-Seite betrieben werden, sonst funktioniert es

nicht ordentlich.

Auf der Kommandozeile wird die COM-Baudrate angegeben!

Damit das FlexNet-Timing stimmt, mu� im Modebefehl (FSET bzw. MODE) unbedingt

die korrekte HF-Baudrate eingetragen sein.

Ansonsten wird im Modebefehl, wie im Handbuch beschrieben, Full/Halbduplex,

DAMA-Master usw. eingestellt. Die Modeparameter c/t/r/z werden ignoriert.

Interpretation der Kanalstatistik:

terr:  TX-Underrun im TNC, also TNC zu langsam f. HDLC-Baudrate

rerr:  RX-Underrun im TNC, also TNC zu langsam f. HDLC-Baudrate

rberr: Buffer-Ueberlauf im TNC, also RS232 �berlastet

ioerr: RX-Overrun oder Uebertragungsfehler im PC, also PC �berlastet

Wird auch alle 60s hochgez�hlt wenn kein TNC aktiv

terr, rerr und rberr k�nnen auch durch RS232-�bertragungsfehler hochz�hlen!

Wenn also ioerr Fehler anzeigt, sind diese Werte eventuell unplausibel.

Gelegentliche Fehler sind unproblematisch. Vor allem wenn oft IO-Errors

auftreten, sollte der PC getunt bzw. die COM-Baudrate herabgesetzt werden,

damit keine H�nger auf den HF-Kan�len auftreten.

Ansteuerung mehrerer TNCs:

==========================

6PACK ist in der Lage, bis zu 8 TNCs anzusteuern. Dazu m�ssen die RS232-

Leitungen im Ring verschaltet werden. TxD des PC geht also auf RxD des 1. TNC,

dessen TxD geht auf den RxD des 2. TNC usw. TxD des letzten TNCs wird zu RxD

des PC gef�hrt. Die Kanalzuweisung geschieht automatisch, der erste TNC bekommt

die niedrigste Kanalnummer.

Diese Schaltung ist hardwarekompatibel zum TNN-Token Ring. Es wird jedoch

ein komplett anderes Protokoll (ohne Token) verwendet. Der Watchdog-Trigger

mittels RTS wird unterst�tzt.

Die bei der Treiberinstallation angegebene Kanalanzahl sollte mit der Anzahl

der TNCs �bereinstimmen. Es kann aber nichts passieren, wenn diese Werte

differieren. Dies kann in Sonderf�llen sinnvoll sein.

Beschreibung zur Parametrierung gibts mit "6PACK /?".

----------------------------------------------------------------------------

FlexNet-Driver documentation    6PACK.EXE   (C) 1995 G. Jost DK7WJ/AC5FC

Date:  10/95

Ident: 6PACK

Driver to control TNC2 with 6PACK eprom

A KISS driver controlling a TNC2 has it's well-known timing problems.

If you were using KISS, this driver is the matter of choice as it controls

TNC2 under PC/FlexNet with precise timing (the other users on your channel

will be happy for this).

Before starting don't forget to burn the file 6PACK.BIN (delivered with

this driver) into an eprom and install in your TNC2.

The use of 16550-type UARTS with FIFO-buffer is supported and generally

recommended.

Command line parameters:

- COM 1-4 can be adressed simply by the COM port number

e.g. '6PACK 1' installs the 6PACK-driver with the default

values of the seriel port 1

other port adresses and IRQ numbers are optional; adresses and

IRQ numbers can be given either decimal or beginning with '0x' for

hexadecimal notation.

- the seriel baudrate is also adressed here (default: 19200bd)

IMPORTANT: In order to function properly, the baudrate between computer

and TNC2 must be at least TWICE the baudrate of the HF communication

(e.g. a 9600bd FSK transmission needs at least a baudrate of 19200bd at

the seriel port).

In order to have the right timing to FlexNet, the correct RF baudrate must

be set with the 'MODE' command (FSET or MODE).

Other parameters like DAMA master, full/halfduplex are also set with the

'MODE' command (please refer to the FlexNet documentation).

The 'MODE' options 'c/t/r/z' are ignored.

Meaning of channel statistics:

terr:   TX-underrun in TNC, means TNC is too slow for HDLC-baudrate

rerr:   RX-underrun in TNC, means TNC is too slow for HDLC-baudrate

rberr:  Buffer-overflow in TNC; means PC is too slow or overloaded

with the current tasks

ioerr:  RX-overrun or transmission error in PC; means PC is overloaded;

also incremented every 60 seconds if no TNC is active

terr, rerr and rberr are also incremented by RS232 transmission errors!

If the ioerr counter shows errors, these values may be incorrect.

Errors occuring occasionally are no problem but if they happen more often,

either the PC should be tuned or the seriel baudrate be decreased, so

avoiding a 'hanging' of the HF channel.

Controlling several TNCs:

6PACK is capable of controlling up to 8 TNCs. To use this feature, the

seriel lines must be conected in a ring. That means the TxD-line of the

PC is connected to the RxD of the first TNC, TxD of the first TNC is

connected to the RxD of the second TNC and so on... The TxD of the last

TNC in the ring is then connected to the RxD of the PC.

The channel assignment is done automatically; the lowest channel number

is assigned to the first TNC in the ring.

This alignment is hardware compatible to TNN token ring. Yet, in case of

6PACK a completely different protocol (without token) is used.

Watchdog triggering via RTS is supported.

The number of channels assigned upon installation of the 6PACK driver should

be equal the number of the TNCs in the ring.

Nevertheless nothing will happen if these values differ.

A short description of the commandline parameters is available by typing

'6PACK /?'

----------------------------------------------------------------------------

Documentation driver FlexNet        6PACK.EXE         (C)1995 G. Jost DK7WJ

Date: 10/95

Identification: 6PACK

Driver permettant le contr�le de TNC2 avec Eprom 6PACK

Ce driver rend possible l'utilisation de TNC-2 sous PC/FlexNet, avec un

contr�le de timing pr�cis. KISS n'est pas adapt� pour ce cas l�, le

raccordement au link HF ne pouvant pas �tre contr�l� correctement.

N'oubliez pas d'installer le 6PACK.BIN qui vous est fourni dans l'Eprom du

TNC-2.

Le contr�le des circuits 16550 (FIFO) est impl�ment�.

Lors du lancement du driver, vous pouvez indiquer directement COM1-4,

d'autres adresses et IRQs �tant optionnels. Les adresses ou les

interruptions sont donn�es en d�cimal ou pr�c�d�s de "0x" en hexad�cimal.

Attention, informations sur la vitesse : le port COM doit fonctionner au

minimum � deux fois la vitesse radio, sans quoi vous aurez des ennuis

dans le fonctionnement.

La vitesse du port COM doit �tre indiqu�e sur la ligne de commande.

Pour que le timing de FlexNet soit correct, il faut indiquer la bonne

vitesse radio avec la commande MODE (FSET ou MODE).

Vous pouvez en outre ajouter des param�tres optionnels, tels que

full/half-duplex, DAMA-Master, etc... Les param�tres c/t/r/z seront

ignor�s.

Interpretation des statistiques du port :

terr:  TX-Underrun sur TNC, cad TNC trop lent pour la vitesse HDLC

rerr:  RX-Underrun sur TNC, cad TNC �galement trop lent pour vitesse HDLC

rberr: d�passement de buffer sur TNC,  donc RS232 surcharg�e

ioerr: RX-Overrun ou erreur de liaison dans le PC, donc PC satur� !

Est compt� toutes les 60 s si aucun TNC n'est actif.

terr, rerr et rberr peuvent s'incr�menter tout simplement � cause d'erreurs

de transmissions sur la liaison RS-232.

Si des ioerr apparaissent �galement, il y a des chances que ces valeurs ne

soient pas plausibles. Les erreurs occasionnelles ne sont pas

probl�matiques. Avant toute chose, il faut r�viser les param�tres du PC

ou du port COM si des IO-Errors apparaissent trop souvent, de fa�on � ne

pas provoquer de plantage sur les ports HF.

Contr�le de plusieurs TNC :

=========================

6PACK Est en mesure de contr�ler jusqu'� 8 TNCs. La liaison RS-232

doit dans ce cas se faire en anneau. Le TxD du PC va sur le RxD du 1er

TNC, le RxD de ce TNC va sur le TxD du 2nd TNC, etc..., jusqu'� ce que le

TxD du dernier TNC arrive finalement sur le RxD du PC. La reconnaissance

des canaux se fait de fa�on automatique, le 1er TNC recevant le num�ro

de port le plus faible.

Ce branchement est compatible avec le hardware utilis� sur les TNN, en

Token Ring. Il utilise cependant un protocole compl�tement diff�rent.

Le Watchdog-Trigger est utilis� au moyen de RTS.

Le nombre de ports donn�es une fois le driver install� doit correspondre

au nombre de TNC connect�s. Il ne se passera par contre rien si cette valeur

est diff�rente. Dans des cas exceptionnels, cela peut ne rien vouloir dire.

Une description des param�tres peut �tre obtenue avec "6PACK /?".