Hallo TCP/IP-Freunde !

======================

Ich habe die geniale Idee von Jimy, DL1GJI, aufgegriffen auf der

seriellen Schnittstelle vom TNC2 zum Rechner SLIP zu machen.

Diese Idee hat Jimy bereits auf dem TNC3 in seiner neuesten

TurboFirmware realisiert.

Ich habe diese M�glichkeit jetzt auch auf dem TNC2 implementiert.

Wie von Jimy bereits beschrieben ist es dadurch m�glich auch mit

nicht-Afu-TCP/IP-Software TCP/IP zu machen - z.B. unter Windows

mit Trumpet Winsock.

Nord><Link TheFirmware f�r TNC2 mit SLIP-Unterst�tzung

======================================================

Die Firmware 2.7b mit SLIP enth�lt eine Erweiterung des Terminalmodus.

Aus Speicherplatzgr�nden mu�te daf�r der KISS-Mode entfallen.

Im Hostmodus verh�lt sich die Firmware mit SLIP wie gehabt - es sind hier

keine Ver�nderungen vorgenommen worden.

Im Terminalmodus werden SLIP-Frames erkannt und auf der HDLC-Seite mit

der PID=CC gesendet. Empfangene HDLC-Frames mit der PID=CC werden auf der

Terminalseite in SLIP-Frames umgesetzt.

Weitere Informationen �ber SLIP stehen im RFC 1055 ...

Neuer Befehl: @SLIP

-------------------

@SLIP 1   schaltet die Unterst�tzung f�r SLIP ein

@SLIP 0   schaltet die Unterst�tzung f�r SLIP aus

Einschr�nkungen beim Betrieb mit SLIP:

--------------------------------------

a) Flowcontrol MUSS mit <ESC>Z0 ausgeschaltet werden.

b) Der Monitor MUSS mit <ESC>MN ausgeschaltet werden.

c) Bei Betrieb im Connected-Mode �ber 3NET Digis sollte die Anzahl

der m�glichen Connects mit <ESC>Y1 auf eine Verbindung beschr�nkt

werden.

d) Im Mode Datagram sollte die Anzahl der m�glichen Connects mit

<ESC>Y0 auf NULL eingestellt werden.

e) Das TCP-Window darf nicht gr��er als ca. 2 kByte sein.

TCP/IP unter Windows mit Trumpet Winsock

========================================

Meine eigene IP-Adresse ist 44.130.1.2

Mein Nameserver ist 44.130.0.100 - wenn kein Nameserver bekannt ist,

bleibt das Feld leer. Beim Verbindungsaufbau ist dann die IP-Adresse

anzugeben.

Der TNC2 ist an COM2 angeschlossen, die Baudrate ist 19200.

Beispiel Einstellungen f�r Trumpet Winsock:

( "X" = Eintrag ausgew�hlt, "." = Eintrag nicht ausgew�hlt oder leer )

-----------------------------------------------------------------------

IP adress    : 44.130.1.2

Netmask      : ....              Default gateway: ....

Name server  : 44.130.0.100      Time server    : ....

Domain suffix: ampr.org

Packet Vector: ..    MTU: 236    TCP RWIN: 1960    TCP MSS: 196

Demand load timeout (secs): 60                 TCP RTO MAX:  20

X Internal SLIP  . Internal PPP         Online status detection

SLIPport:     2                         X none

Baud rate:    19200                     . DCD(RLSD) check

. Hardware handshaking                  . DSR check

. Van Jacobson CSLIP compression

-----------------------------------------------------------------------

Beispiel f�r Connected Mode - LOGIN.CMD

Die Angaben f�r MYCALL und DIGI werden nur beim ersten Start abgefragt.

Danach sind diese Werte in TRUMPWSK.INI gespeichert.

Sonderzeichen: \r = CR,  \e = ESC

-----------------------------------------------------------------------

if ![load $mycall]

if [query $mycall "Please enter Your callsign"]

save $mycall

end

end

if ![load $digi]

if [query $digi "Enter Callsign + via of Your TCP/IP Digipeater"]

save $digi

end

end

status "Initializing TNC2-Firmware for " $mycall " ..."

#

# Auf Kanal 0 wechseln und CALL einstellen

output \r\eS0\r\eI$mycall \r

#

# Flow-Control ausschalten

output \ez0\r

#

# Monitor ausschalten

output \emn\r

#

# TX-Delay einstellen

#output \et25\r

#

# T2-Timer einstellen (9600 Baud)

#output \e@t2 40\r

#

# T2-Timer einstellen (1200 Baud)

output \e@t2 220\r

#

# Nur noch einen Connect zulassen

output \eY1\r

#

# Hier k�nnen noch weitere Einstellungen folgen

#

# auf Kanal 1 wechseln und SLIP einschalten

output \eS1\r\e@slip1\r

#

if ! [input 5 \n* CHANNEL NOT CONNECTED *\r]

message "TNC2 is not responding"

abort

end

status "Connecting to" $digi

output \r\eI $mycall \r\ec $digi \r

if ! [input 25 \n* (1) CONNECTED]

message "Connect to " $digi " failed"

abort

end

status "Connected to " $digi ". Have fun ..."

sleep 2

-----------------------------------------------------------------------

Beispiel f�r Mode Datagram - LOGIN.CMD

Die Angaben f�r MYCALL und DIGI werden nur beim ersten Start abgefragt.

Danach sind diese Werte in TRUMPWSK.INI gespeichert.

-----------------------------------------------------------------------

if ![load $mycall]

if [query $mycall "Please enter Your callsign"]

save $mycall

end

end

if ![load $digi]

if [query $digi "Enter Callsign + via of Your TCP/IP Digipeater"]

save $digi

end

end

status "Initializing TNC2-Firmware for " $mycall " ..."

#

# Auf Kanal 0 wechseln und CALL einstellen

output \r\eS0\r\eI$mycall \r

#

# Flow-Control ausschalten

output \ez0\r

#

# Monitor ausschalten

output \emn\r

#

# TX-Delay einstellen

#output \et25\r

#

# T2-Timer einstellen (9600 Baud)

#output \e@t2 40\r

#

# T2-Timer einstellen (1200 Baud)

output \e@t2 220\r

#

# Keinen Connect zulassen

output \eY0\r

#

# Hier k�nnen noch weitere Einstellungen folgen

#

# Zielcall einstellen

output \ec $digi \r

#

# SLIP einschalten

output \e@slip1\r

-----------------------------------------------------------------------

Literatur:

RFC 1055 - Transmission of IP Datagrams over serial lines

Trumpet Winsock Dokumentation (INSTALL.DOC, INSTALL.TXT)

-----------------------------------------------------------------------

Viel Spa� mit TCP/IP

73 de Walter, DL1HAZ @ DB0HHT

P.S.:

Hier noch der Script zum Beenden...

BYE.CMD

-----------------------------------------------------------------------

output \r\ed\r

if ! [input 25 \n*]

message "Disconnect failed"

abort

end

# Slipunterst�tzung wieder ausschalten

output \e@slip0\r

#

# Flow Control wieder einschalten

output \ez3\r

#

# Hier die Anzahl der m�glichen connects einstellen

output \ey0\r

#

status "Disconnected sucessfully"

sleep 1

-----------------------------------------------------------------------